气管插管箱等一批招标参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管插管箱 | 3 | 50 | 150 |
| 2 | 携带式抢救背包 | 1 | 220 | 220 |
| 3 | 药物振动器 | 2 | 245 | 490 |
| 4 | 心肺复苏人体垫板 | 3 | 100 | 300 |
| 5 | 红外线电子体温计 | 7 | 65 | 455 |

一、技术参数

- （一）气管插管箱

- 材质：PP材质

- 尺寸：特大号（建议5-6人使用可装30盒左右）长39（带把手）*宽28*高22cm ，底部尺寸 长31cm  宽 23.5cm

- （二）携带式抢救背包

1.外部尺寸60*45*30cm （主兜尺寸：45*30*30）

2.材质：防火阻燃防水耐磨抗撕裂加厚牛津布。周身边骨+防震棉+厚塑胶板支撑板正有型防摔结实。 加厚加宽织带加固受力。加厚的锌合金拉链扣具，结实耐用。

3.底部：耐磨防水胶托+底部料衬的塑胶板+防震棉。

4.包外部四个拉链袋：加有反光条。前拉链袋分两层拉链，内设置不同尺寸松紧隔断 ，拉链袋 ，插袋。

5.背面拉链袋设置有标记卡片位。

- （三）药物振动器

工作原理：仪器利用偏心旋转原理，只要将容器放入工作盘孔中，启动电源,容器中的溶液即产生涡流,从而达到迅速溶解、混匀目的。

特点：仪器具有体积小、造型新颖、效率高、操作简便、能同时使用不同规格的容器等特点。

主要技术参数：

1、容量：1~19 瓶/次

2、胶圈内径：Φ38mm1只，Φ35mm2只

Φ29mm8只，Φ25mm8只

3、溶解时间：<20 秒

4、振荡次数：1000-1200次/分

5、电源电压：AC220V+10%50/60HZ

6、功率：12W、24W

7、工作制：连续

8、安全类别：‖类B型普通设备

（四）心肺复苏人体垫板

- 1.产品颜色：    蓝色

- 2.产品重量：1.4kg±0.05kg

- 3.产品承重：≤159kg

- 4.产品材质：高密度聚乙烯塑料

- 5.产品尺寸：60x41x8cm

- 6.净重（箱）： 7.5kg

- 7.适用范围：可供医院、体育部门、公共场所、商务大楼

- 救护车及学校培训或急救使用。

- （五）红外线电子体温计

| - 序号 | - 参数指标 | - 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 规格 | - 非语音款 |
| - 2 | - 测量方式 | - 非接触式 |
| - 3 | - 测量距离 | - 1cm~3cm |
| - 4 | - 测量范围 | - 32.0℃～43.0℃ |
| - 5 | - 最大允许误差 | - 32.0°C~34.9°C范围内±0.3°C - 35.0°C~42.0°C范围内+0.2°C - 42.1°C~43.0°C范围内±0.3°C |
| - 6 | - 显示分辨力 | - 0.1°C |
| - 7 | - 操作环境 | - 温度10°C~40°C，湿度≤85% |
| - 8 | - 运输储存环境 | - 温度-20°C~55°C，湿度≤93% |
| - 9 | - 大气压力 | - 70kPa~106kPa |
| - 10 | - 电源 | - d.c.3V(2节AAA电池) |
| - 11 | - 电量提示 | - 电池电量低提示 |
| - 12 | - 背光 | - 高亮度背光 |
| - 13 | - 显示单位 | - 摄氏度(°C)/华氏度(°F) |
| - 14 | - 自动关机 | - 30秒内 |
| - 15 | - 软件发布版本 | - V450 |

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

- ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满一年后支付10%余款给乙方。

- ★5、质保与售后：整机保修一年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。