招标参数

一、技术参数

- 1、尺寸：≥100寸，背光类型：DLED，显示区域：2220.6mm(H)*1257.3mm(V)，显示比例：16：9，分辨率：≥3840*2160pixels，亮度：≥350cd/m²，对比度：5000：1，响应时间：≤8ms，可视角度：≥178度，刷新率：60Hz、防眩特性：防眩光，玻璃厚度：≥4mm钢化玻璃；

- 2、触摸技术：红外触控，防遮挡,触摸点数：40点,触摸分辨率：≥32768*32768,触摸精度：定位精度：±1mm,抗光能力：80K Lux,支持系统Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome/国产化系统;

- 3、安卓版本：Android 14.0,CPU:八核A55 / MaliG52, ROM:32GB,RAM:4GB,蓝牙模块：内置,上网功能：内置双 WiFi 模块，双频 2.4G/5GHz，支持 WIFI6；

- 4、扬声器位置：前置，功率输出：≥60W；内置≥4800万像素摄像头和8陈列麦克风；

- 5、前置接口：USB3.0*2、Touch*1、Type-C*1，后置接口：Line Out*1、RS232*1、HDMI*1、LAN*1、Public USB*2、Touch*1、MIC *1、OPS 接口*1；

- 6、外壳颜色：上下黑色，左右黑色 祼机（含挂架）尺寸：≤2262.5(长）*1353.63（高）*124.5（厚）mm。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。