医疗设备维修中心激光焊机采购参数要求

- 该项目为医疗设备维修中心激光焊机采购采购

- 配置要求：

- 激光器主机1个

- 1500W激光器1个

- 软件系统1套

- 焊枪头1个

- 5米进气管

- 5米电源线

- 10米光纤线1套

- 水箱1套

- 送丝机1台

- 保护镜片：≥5片

- 焊枪铜嘴：≥5个

- 激光焊机要求

- 品牌：待定

- 型号：待定

- 输出功率：1500W

- 频率调节：1~50000HZ

- 功率稳定性：≤3％

- 波长:1080mm

- 聚焦焦距:120-150mm

- 输入电源：220V

- 焊接深度：0.4-3.5mm

- 气体比例阀调节:0-100%

- 光斑直径：0.2-5mm

- 焊接速度：0-150mm

- 焊缝要求：最大可达3mm

- 冷却方式：水冷。

- 喂丝机：送丝规格0.8、1.0、1.2、1.6

- 3、该激光机功能满足：焊接、 切割、 清理焊道、 除锈。

- 4、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担。5、安装后需对我方使用人员培训。

- 6、安装验收合格后，整机保修12个月（其中激光管保修24个月）；

- 7、投标资料中给出投标公司联系电话。