车载CT不锈钢楼梯招标参数

- 一、数量

- 共两组：一组医生从南面上下，一组病人从西面上下。

- 二、要求

- 踏步楼梯主骨架采用304材质不锈钢板，厚为1.8mm拆成180X50扁通，立柱采用100X50扁通，下横方用38方管厚为1.2m焊接，再焊接防滑不锈钢厚为1.8mm的鳄鱼嘴304材质钢板(立面为平板，试样如下图)，两边扶手用厚为1.5mm的直径为32mm圆管焊接牢固，打磨光滑不伤手，原病人上下平台处封闭，在西边开口子上下。

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。