体检卡参数

1、磁卡符合IS07810标准，严格按照IS09001标准及金融卡和银联卡的检验标 准生产。

2、磁条材质：优质亚美磁条，磁力强度22750 OE

3、卡片质料：采用PVC材料，具有防油、防水、抗折压、色彩保存时间久、不 褪色等优点。

4、卡规格尺寸应符合国标标准尺寸（85. 5mm*54mm*0. 76mm）。

5、湿度条件卡尺寸的稳定性：-10至50,应符合IS07810标准中的规定。

6、耐化学性：不呈现任何有害影响。

7、动态弯曲应力：在1000次弯曲后，卡保持其功能完好，且不应有任何破裂。

8、紫外线：按规定的辐照度和曝光时间，卡片具有可测试的功能。

9、粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害 影响，并且易于用手分开。

10、静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能。

11、磁卡使用寿命（次数）N20000次。

12、贴合性须紧密：不能产生圆角开口及透明表层剥落。

13、卡片边绝缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过平面0. 08mm,不影响卡表 面接触读写器。

14、卡片弯曲度：裁制完成之卡必须平直,其曲度、垂直间隙必须在1. 27mm以下。凸字后其 曲度垂直间隙必须在2. 03mm以下，叠合层不得剥离或脱落。

15、正反面印刷按用户指定的图样和文字。卡片正反面为四色胶印，保证印刷 图案清晰，还原度好，无错位；图像精度400dpi；图像色彩模式：必须使用CMYK （Cyan青，Magenta品红，Yellow黄，black黑）四色印刷模式，不得使用RGB （Red红，Green绿，Blue蓝）三原色模式；印刷质量必须保证、通常套色误差 在0. 15mm以下。

16、卡号内容根据客户要求自行定义。

17、磁条轨道写磁由客户自行定义。

18、配合医院LIS系统，可加印条形码（明码或暗码）和二维码，方便医院使用。

19、产品采用统一包装纸箱包装，包装坚韧、牢固、可靠，保证在整个运输过程 中不会发生散落、损坏等，防止受到外力、高温、潮湿、腐蚀、太阳辐射等因素 而引起变形、缺损、污染、氧化、霉烂，并且保证卡片在正常条件下可以平安仓 储；产品采用统一包装，内分小盒，每200张一小盒，每小盒单独塑封，每封5000张一大箱，包装箱外粘贴出货清单，表明箱内装卡的序号、名称、数量。

★20、竞价人需带产品实物来购买人单位，完成与之配套的应用管理程序符合性测试，经确认无兼容性和相关其他问题后，再行报价。

测试联系人：干部保健科/谭主任13873814146