娄底市中心医院麻精药品监控存储扩容服务工程

招标要求

- 一、项目信息

- 项目名称：娄底市中心医院麻精药品监控存储扩容服务工程项目

- 二、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 6、投标人需按要求提供授权文件、售后质量承诺函以及检测报告。

- 项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

- 1、按要求完成勘察，并使用扩容方案设置、调试、集成原有和现有服务器存储空间，避免数据丢失风险。

2、配置1台24盘位硬盘录像机，录像机配置8块12T 7200转企业级硬盘，提升性能的同时保证剩余盘位扩展需求。

3、投标人需提供所投制造商对项目开具的授权、售后质量承诺函以及公安部检测报告复印件（检测报告复印件和承诺函需提供制造商盖章文件）。

- 4、配置清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机（24盘位） | 1、128路H.264、H.265格式高清码流接入 2、24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 3、输入带宽≥1280Mbps，输出带宽≥1024Mbps 4、解码能力：支持不少于32×1080P 5、显示能力：支持不低于8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出 6、RAID模式：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 7、设备不少于4个HDMI接口、2个VGA接口、1组HDMI环通接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个SFP千兆光口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSATA接口、1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、32路报警输入接口、16路报警输出接口 8、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 9、设备支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、设备支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 11、投标人需提供所投制造商对项目开具的授权、售后质量承诺函以及公安部检测报告复印件（检测报告复印件和承诺函需提供制造商盖章文件） | 台 | 1 |
| 2 | 企业级硬盘 | 单盘容量：12TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； | 块 | 8 |
| 3 | 存储服务器配置集成调试费 | 设置、调试集成原有和现有服务器存储空间； | 项 | 1 |
| 4 | 监控设备查勘调试费 | 完成现场查勘并按要求完成优化、调整、调试工作，直至重点监控满足180天存储要求； | 项 | 1 |