壁挂式空气消毒机招标参数

一、技术参数

- 正常工作环境：温度范围：5 ℃～40 ℃湿度：≤75%  大气压力范围：86 kPa～106 kPa；

- 工作电源: 220V±22V,50Hz±1 Hz；

- 适用范围（m3）：≤100；

- 循环风量（m3/h）：≥800；

- 输入功率（W）：≤200；

- 熔断器：F1.5AL 250V；

- 噪声 dB（A）：≤50；

- 安装方式：壁挂式；

- 工作环境中臭氧残留量：≤0.1 mg/m3；

11.外壳设计：采用优质阻燃塑料滑动面板；

12.消毒效果：设备持续工作2小时，可使100m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥96%，达到消毒合格要求。须提供省级疾控中心出具的检测报告佐证；

13.人机共存、提供手动、自动、定时三种工作、LCD高清数字动态液晶显示屏、模式供用户自由选择智能故障提示、风速可调；

- 14.设备持续工作1小时，可使100m³房间中的空气洁净度从百万级降到十万级；

- 15.提供手动、自动、定时三组工作模式供用户自用选择。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试、辅材：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。